广东南沙虎门汽车渡轮有限公司

招 标 文 件

项目名称：虎门渡轮定点维修服务单位招标

项目编号：ZBXZ2018023

采购人： 广东南沙虎门汽车渡轮有限公司

编制时间：二○一八年十一月

目   录

第一部分  投标邀请函	 3

第二部分  投标人须知	 6

第三部分  投标文件格式	13

附件一  法定代表人授权委托书	16

附件二  投标报价表	17

附件三  评分细则	22

附件四  投标文件符合性审查表.......................23

附件五  船舶详细参数与护舷管材图纸	 24

第一部分      投标邀请函

广东南沙虎门汽车渡轮有限公司现对虎门渡轮定点维修服务单位项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 招标项目名称：虎门渡轮定点维修服务单位招标

- 项目编号：ZBXZ2018023

三、项目内容：

（一）虎门渡轮水下部分维修和临时性故障维修。

（二）技术要求：

1、符合《内河船舶法定检验技术规则》（2011）和中国船级社相关验船技术规则的要求；

2、投标人硬件设施最低要求：自备泊位、船坞（浮坞或干坞）、维修场所、吊车、打砂设备、通海水深、最小净高度等满足“虎门汽车渡轮”安全进出和停泊；

（三）实施地点：广州市南沙区港前大道北2号虎门渡口。

（四）工期要求：

1、维修工程结束后12日内拿到新的适航证书等牌簿（由于招标人自身原因除外）；

2、招标人需要紧急维修时，投标人2天以内解决渡轮进坞（浮坞或者干坞）维修。

四、维修单位资格及要求：

（一）投标人必须有独立法人资格，并有船舶修理或者船舶制造的经营范围和能力；是国内注册的企业法人或事业单位法人（提供营业执照副本或事业单位法人证书副本的复印件）。

（二）投标人须具有中国船级社质量认证公司的质量管理体系认证证书。

（三）投标人维修地点的直线距离虎门渡口西岸（南沙）在25公里以内。

（四）投标人必须维修过性能相近的设备才有资格参与投标（提供2016年1月后有效的修船合同复印件至少1份）。如无相应的修理经验，招标人有权利不予以考虑投标人的投标书。

(五)本项目不接受联合体投标，投标人不得将本项目内容以任何方式进行转包。

五、本次招标遵循两个原则：

（1）价格优先原则。出于节约成本角度，优先考虑维修工程价格较低者。（维修过程中涉及到需要的钢材与油漆，由中标人提供；涉及到需要的零配件，由招标人提供）

（2）地理优先原则。地理位置上考虑到油耗、人员管理、时间成本以及便于紧急维修等因素，本次采购定点船舶修理厂的潜在投标人为以虎门渡口西岸（南沙）为中心，半径25公里以内的船舶维修厂。

六、投标报价：单船限价为559196.56元。每个分项的维修单价报价不得超过该项投标的最高限价（详见附件《渡轮水下部分维修（单价）报价表》），否则按废标处理。

七、招标文件领取：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、广州南沙资产经营有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）下载或到广东省广州市南沙区港前大道北2号广东南沙虎门汽车渡轮有限公司办公室领取。

八、招标信息发布及结果公告网站：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、广州南沙资产经营有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）

九、投标截止时间：2018年12月11日上午9点30分前

十、递交投标文件地点：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦18楼建设管理部

十一、开标地点：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦1807会议室

十二、开标时间：2018年12月11日上午9点30分

十三、联系方式：

地址：广东省广州市南沙区港前大道北2号广东南沙虎门汽车渡轮有限公司

邮编：511457

电话：18102263678/13802427229/020-66813692

联系人：龚先生/叶先生/蒋小姐

第二部分  投 标 人 须 知

一、说明

（一）投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与广东南沙虎门汽车渡轮有限公司进行联系。

联系人：龚先生/叶先生 联系电话：18102263678/13802427229

联系地址：广州市南沙区港前大道北2号

（二）投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人将不对上述费用负任何责任。

（三）项目内容：虎门渡轮水下部分维修和临时性故障维修

见附件《渡轮水下部分维修（单价）报价表》。

二、投标人资格要求

（一）投标人必须有独立法人资格，并有船舶修理或者船舶制造的经营范围和能力；是国内注册的企业法人或事业单位法人（提供营业执照副本或事业单位法人证书副本的复印件）。

（二）投标人须具有中国船级社质量认证公司的质量管理体系认证证书。

（三）投标人维修地点航行最短距离虎门渡口西岸（南沙）在25公里以内。

（四）投标人必须维修过性能相近的设备才有资格参与投标（提供2016年1月后有效的修船合同复印件至少1份）。如无相应的修理经验，招标人有权利不予以考虑投标人的投标书。

(五）本项目不接受联合体投标，投标人不得将本项目内容以任何方式进行转包。

三、本次招标遵循两个原则：

（1）价格优先原则。出于节约成本角度，优先考虑维修工程价格较低者。（维修过程中涉及到需要的钢材与油漆，由中标人提供；涉及到需要的零配件，由招标人提供）

（2）地理优先原则。地理位置上考虑到油耗、人员管理、时间成本以及便于紧急维修等因素，本次采购定点船舶修理厂的潜在投标人为以虎门渡口西岸（南沙）为中心，半径25公里以内的船舶维修厂。

四、投标文件的编写

（一）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

（二）投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用国家法定计量单位。

（三）投标人需对应招标货物进行投标。

（四）投标人必须提供标书中所要求提供的所有资料。

（五）投标人应用人民币报价。

（六）本次招标采购服务只接受性价比最有竞争性的供应商。

（七）投标文件的组成

投标人准备的投标书包括以下部分：

1.投标人法人营业执照副本复印件（并加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书。

2.船舶维修行业相关资质证明复印件和至少1份2016年1月后的修船合同复印件。

3.修理单位修船能力简要描述、硬件设施是否满足资格要求、修船单位所在地理位置与虎门渡口西岸（南沙）的航行距离。

4.依据下述本项目招标文件综合计分办法要求，提供相应的说明及证明材料。

5.主要服务项目报价，按附件《渡轮水下部分维修（单价）报价表》填写好单价、税额、参考价格。详见附件《渡轮水下部分维修（单价）报价表》，按要求填写好。如被选取为定点厂，则将作为维修工程的指导单价最高限价，因此请投标人务必按实际情况进行报价，不可随意编写。

6.招标人的所有维修单项皆有最高限价（详见附件《渡轮水下部分维修（单价）报价表》），所有单项报价超出招标人的最高单价限价将按废标处理。

7.所有不完整的投标将被拒绝。

8.全部投标文件应一式三份，正本一份，副本两份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。

9.投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原署人签字。

五、 投标文件的递交

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

（二）所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

收件人名称及地址

招标编号

项目名称

投标人名称、地址：

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

六、投标截止日期

（一）投标人完成标书并按规定做了密封和标记后必须在2018年12月11日上午9点30分前携相应的法定代表人证书和委托授权书等原件将投标书壹式叁份（密封）递交到金融大厦十八楼建设管理部（联系人蒋群英；联系电话：020-66813692）。

（二）开标时间和地点：2018年12月11日上午9点30分；地点：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦1807会议室。

（三）评标由招标人成立专门评标小组负责本次定点修理厂的评定工作。

（四）本项目采用综合评分办法，综合考虑价格、地理位置、业绩条件，从通过符合性审查的投标人中按计分办法给出相应的综合评分（见附表《选取定点厂维修渡轮评分方法》）。

（五）根据实际需要，招标小组成员可组织到投标修理厂进行实地考察和了解。根据其掌握的情况和本次评分办法给出客观公正的评分，得分最高者为定点维修单位。

（六）招标人有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

七、投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，投标截止后不得修改其投标。

八、投标有效期

（一）投标书应在截标90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的，将被视为非响应而予以拒绝。

（二）特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标人可征求投标人同意延长投标有效期。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

九、选取结果

（一）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（二）实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合格要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.超出经营范围投标;

2.投标人资格证明文件不全的;

3.投标文件无法人代表签字，或签字者无法人代表有效委托书的;

4.其他情况不满足招标文件要求;

5.投标有效期不足的;

6.未按要求密封的投标文件。

十、计分方法（100分）：计分办法细则详见附件《选取定点厂维修渡轮评分方法》。

十一、对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

十二、 授予合同

（一）授标范围

招标人保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

（二）中标通知书

在投标有效期期满之前，招标人将用传真通知中标的投标人（简称中标人）中标。无论双方有无签订正式的合同，中标通知书将是招标人和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同招标人和中标人签订的合同，并具有同等法律效力。

（三）签订合同

中标人必须与招标人签订由招标人所准备的合同。

合同的主要内容条款为：

（1）合同签订一年内按投标人所报单价（最高限价）结算，价格不得改变，数量按实际结算；

（2）工期要求：维修工程结束后12日内拿到新的适航证书等簰簿（由于招标人自身原因除外）；招标人需要紧急维修时，投标人需2天以内解决渡轮进坞维修的问题。

（3）违约责任：双方不能因市场价格等因素变化而终止合同，如果一方违约则需支付另外一方违约金10万元作为补偿。

（4）安全方面：自渡轮进场维修期间的船舶财产和人员安全问题均有修理船厂负责（船员不遵守修船厂厂规除外）。

（5）付款方式：工程竣工验收并且中标人提供发票后10个工作日内，招标人支付90%实际工程款；工程竣工验收三个月后招标人确认工程没有任何缺陷，支付余下的10%实际工程款。招标人将相应款项支付至中标人指定的收款账户，即视为招标人已履行完毕支付义务：

（四）本次招标协议有效期为两年，采用1+1模式，第1年期满以后，若价格不变，经招标人对投标人的服务质量、技术能力等作出综合考核评价，通过考核后可延续维修服务合同。

十三、 招标单位不接受非中标单位查询和解释。

十四、本次选取定点维修厂后将给予书面通知评定结果，确定后将作为招标人日后汽车渡轮定点修理单位，可直接通过签定合同进行渡船维修工作。

十五、选取过程监督

为确保选取过程公开透明，本次定点修理厂的选取工作，全程接受招标人纪检人员的监督。

第三部分    投 标 文 件 格 式

投 标 函

致：广东南沙虎门汽车渡轮有限公司：

根据贵公司的招标采购                     （货物名称），正式授权下述签字人        （姓名和职务)代表投标人                              （投标单位的名称），提交下述文件一式壹份。

- 投标函。

- 法人营业执照副本复印件（并加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书、身份证正反面复印件。

- 船舶维修相关资质证明复印件和至少1份2016年1月后的修船合同复印件。

四、维修单位修船能力简要描述（内容至少包括浮坞或干坞个数、码头岸线、公司历史、年修船能力等）、维修单位所在地理位置与招标人的距离（百度地图）。

五、《渡轮水下部分维修（单价）报价表》。

六、据此函，投标人兹宣布同意如下：

(1)我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

(2)我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

（3）招标人需要紧急维修时，我方2天以内解决渡轮进坞（浮坞或者干坞）维修。

- 我方满足招标人的硬件设施最低要求：自备泊位、船坞（浮坞或干坞）、维修场所、吊车、打砂设备、通海水深、最小净高度等满足“虎门汽车渡轮”安全进出和停泊。

- 我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为协议的附件。

- 我方同意向招标人提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

- 一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

- 我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

- 我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

- 我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

- 我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我们承诺：我们如果有上述行为的话，我们将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位代表姓名（签字）：

移动电话：

投标单位名称：

公    章：

日    期：                 年     月     日

附件一            法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式）

企业法定代表人证明书

（　  ）第　号

现任我单位　   　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：180日历天

附：法定代表人（负责人）性别：  年龄：  身份证号码：

注册号码：　                    　　企业类型：    企业

经营范围：  　               等

单位：                      （盖章）

年 月  日

………………………………………………………………………

企业法定代表人授权委托书

（　  ）第　号

兹授权　   　为我方委托代理人，其权限是：参加            项目等报名相关事宜。

有效期限：180日历天

附：代理人性别：   年龄：  身份证号码：

注册号码：                    　企业类型：      企业

经营范围：                       等

法定代表人（负责人）：　　　          （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年    月  日

附件二

| 渡轮水下部分维修报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目明细 | 单位 | 数量 | 单价（不含税金） | 最高单价限价 | 2017年单船修理参考数量 | 参考价格（不含税金） |
| 1 | 渡轮上落浮坞各一次(含小船拖轮费) | 项 | 1 |  | 14000 | 1 |  |
| 2 | 渡轮驻浮坞 | 天 | 1 |  | 700 | 10 |  |
| 3 | 渡轮停厂修理所有杂费、服务费用 | 天 | 1 |  | 200 | 10 |  |
| 4 | 移位转阵一次 | 次 | 1 |  | 2200 | 1 |  |
| 5 | “换证检验”所需报告 | 项 | 1 |  | 2500 | 1 |  |
| 6 | 办理“适航证书”等相关船牌簿（领证费另计） | 项 | 1 |  | 3200 | 1 |  |
| 7 | 轻载水线以上打砂、涂氯化橡胶漆四度，施工方供漆（油漆品牌:立图牌） | ㎡ | 1 |  | 60 | 390 |  |
| 8 | 轻载水线以下打砂、涂氯化橡胶漆四度，施工方供漆（油漆品牌:立图牌） | ㎡ | 1 |  | 65 | 910 |  |
| 9 | 甲板打砂涂氯化橡胶漆四度，施工方供漆（油漆品牌:立图牌） | ㎡ | 1 |  | 65 | 50 |  |
| 10 | 轻载水线以上高压水除锈、花执除锈，花执位先涂涂氯化橡胶漆防锈底漆二度，最后清抹干净，全涂氯化橡胶面漆一度，施工方供漆（油漆品牌:立图牌） | ㎡ | 1 |  | 33 | 390 |  |
| 11 | 轻载水线以下高压水除锈、用手提沙轮机打磨，全涂氯化橡胶防锈底漆二度、氯化橡胶防污漆一度，共三度漆，施工方供漆（油漆品牌:立图牌） | ㎡ | 1 |  | 46 | 910 |  |
| 12 | 勘画轻重水线2条，填写水尺6巴，干舷两个等，施工方供漆（油漆品牌:立图牌） | 项 | 1 |  | 1000 | 1 |  |
| 13 | 海底门隔栅板拆装、清除淤泥后冲洗干净除锈涂氯化橡胶漆2度，施工方供漆，焊接固定隔栅板（油漆品牌:立图牌） | 个 | 1 |  | 750 | 4 |  |
| 14 | 锚链除锈、打磨后涂沥青锚链漆两度，施工方供漆Φ28 | M | 1 |  | 25 | 150 |  |
| 15 | 清除因喷沙而造成主甲板及小车甲板上的砂粒 | 项 | 1 |  | 800 | 50 |  |
| 16 | 锚除锈打磨干净涂两度沥青漆，施工方供漆 | 个 | 1 |  | 200 | 2 |  |
| 17 | 卸装锚链更换卸扣，卸扣施工方提供 | 条 | 1 |  | 300 | 2 |  |
| 18 | 全船铆焊、油漆、机工施工拆搭脚手架 | 项 | 1 |  | 2000 | 1 |  |
| 19 | 割换锌块（包垫黑胶板），船方提供锌块 | 块 | 1 |  | 42 | 54 |  |
| 20 | 拆装车叶(含铜垫片和车叶导流帽) | 个 | 1 |  | 2000 | 4 |  |
| 21 | 拆装前后油封装置(含前后转动套的拆装、转动套内径机加工、法兰钻孔，转动套船方供） | 项 | 1 |  | 1900 | 4 |  |
| 22 | 拆装艉轴 | 条 | 1 |  | 1100 | 4 |  |
| 23 | 拆装艉轴前后巴氏合金轴承套，浇注巴氏合金工料费 | 公斤 | 1 |  | 175 | 4 |  |
| 24 | 更换或者割焊回艉轴油封防砂罩，含防砂罩清洁涂漆，焊回艉轴防护罩时加8厘厚档头板，需换防砂罩由船方提供防砂罩 | 项 | 1 |  | 650 | 4 |  |
| 25 | 艉轴套管内清洗干净,含工料 | 个 | 1 |  | 415 | 4 |  |
| 26 | 车叶螺母包乳胶水泥，含工料 | 项 | 1 |  | 132 | 4 |  |
| 27 | 配齐密封垫片、不锈钢螺栓、桐油灰、防松垫片，含工料 | 项 | 1 |  | 500 | 4 |  |
| 28 | 艉轴测跳动 | 条 | 1 |  | 1600 | 4 |  |
| 29 | 艉轴前后端螺纹再加工 | 条 | 1 |  | 350 | 4 |  |
| 30 | 车叶较正、补铜焊、打磨 | 个 | 1 |  | 1000 | 4 |  |
| 31 | 更换车叶(含锥孔研磨拂配、新旧车叶的搬运，新车叶从渡船搬到坞上，旧车叶从坞上搬到渡船，车叶重250公斤,直径1450MM)，船方提供车叶 | 个 | 1 |  | 1650 | 1 |  |
| 32 | 拆装车叶(含铜垫片和车叶导流帽) | 个 | 1 |  | 2000 | 4 |  |
| 33 | 拆装后油封装置(含后转动套的拆装和加工） | 项 | 1 |  | 1000 | 4 |  |
| 34 | 割焊回艉轴油封防砂罩，含防砂罩清洁涂漆,焊回艉轴防护罩时加8厘厚档头板，需换防砂罩由船方提供防砂罩 | 项 | 1 |  | 650 | 4 |  |
| 35 | 车叶螺母包乳胶水泥,含工料 | 项 | 1 |  | 130 | 4 |  |
| 36 | 配齐密封垫片、不锈钢螺栓、桐油灰、防松垫片，含工料 | 项 | 1 |  | 280 | 4 |  |
| 37 | 6寸通海阀、闸阀修理（拆装、解体、铲刮、清洗、研磨、螺栓垫片配齐，含工料。） | 个 | 1 |  | 600 | 4 |  |
| 38 | 更换6寸通海阀、闸阀(施工方螺栓垫片等配齐),船方仅供阀门 | 个 | 1 |  | 780 | 4 |  |
| 39 | 6寸海水粗水滤器检修、解体、铲刮、清洗，施工方垫片螺栓配齐 | 个 | 1 |  | 550 | 4 |  |
| 40 | 更换6寸海水粗水滤器，施工方垫片螺栓等配齐,船方仅供滤器 | 个 | 1 |  | 780 | 4 |  |
| 41 | 2.5寸海水箱透气阀检修（拆装、解体、清洗、检验，施工方配齐螺栓、胶垫、填料函、石棉垫等） | 个 | 1 |  | 400 | 4 |  |
| 42 | 更换2.5寸海水箱透气阀，施工方配齐螺栓、胶垫、填料函、石棉垫等，阀门船方仅供阀门 | 个 | 1 |  | 620 | 4 |  |
| 43 | 更换2.5寸海水箱透气管，施工方配齐法兰、螺栓螺母、垫片、弯头等 | 米 | 1 |  | 400 | 4 |  |
| 44 | 清通2.5寸海水箱透气管，施工方配齐螺栓螺母、垫片等 | 米 | 1 |  | 300 | 4 |  |
| 45 | 舵柄、插销和插销铜套、锁紧螺母、卡环、舵杆上轴承、轴承盖、下轴承铜套、舵杆油封、油封压盖、舵杆法兰螺栓、舵叶等拆装 | 项 | 1 |  | 3950 | 4 |  |
| 46 | 舵杆、舵套管清洗，舵套管内加抹黄油。黄油船方提供 | 项 | 1 |  | 300 | 4 |  |
| 47 | 换新铜套精加工，铜套船方提供 | 个 | 1 |  | 280 | 4 |  |
| 48 | 换新防砂胶垫板及青壳纸垫片，含工料 | 项 | 1 |  | 140 | 4 |  |
| 49 | 焊舵法兰螺栓的螺母防松条，含工料 | 项 | 1 |  | 130 | 4 |  |
| 50 | 焊舵法兰连接板，含工料 | 项 | 1 |  | 140 | 4 |  |
| 51 | 焊舵叶上水泥托板，含工料 | 项 | 1 |  | 160 | 4 |  |
| 52 | 舵法兰螺栓包白乳胶水泥，含工料 | 项 | 1 |  | 195 | 4 |  |
| 53 | 拆装主甲板舱孔盖，施工方配换螺栓、胶垫 | 个 | 1 |  | 400 | 4 |  |
| 54 | 舵杆滚动轴承轴承位填焊、铜套轴承位镶新不锈钢套，上车床加工上轴承位和下轴承位(将旧不锈钢套光车后镶新不锈钢套并校正光车)。不锈钢管材料费随市场另计 | 项 | 1 |  | 3500 | 4 |  |
| 55 | 舵轴加工搬运费 | 个 | 1 |  | 450 | 1 |  |
| 56 | 临时仅新装焊接舵叶，含舵叶从渡船上搬到坞上和加强板加固施焊等全包，船方仅提供舵叶。 | 门 | 1 |  | 2800 | 1 |  |
| 57 | 主船体换新Q235B钢板（施工方供钢板，结算按实际尺寸计算） | ㎏ | 1 |  | 14.5 | 1500 |  |
| 58 | 更换护舷材，护舷材由Φ219*9无逢管对开二分之一并与10MM钢板对接焊成，护舷材不同位置均统一按米计量(护舷材内部加强结构按图纸施工，船头转角位更换护舷材后外面贴焊加强板，计量时不再分区段，全部护舷材统一按米计) | 米 | 1 |  | 1400 | 50 |  |
| 59 | 护舷材、底板、舵叶裂纹补焊 | 处 | 1 |  | 80 | 25 |  |
| 60 | 更换加厚镀锌管6寸通径Φ150。施工方配齐垫片、法兰、弯头、螺栓、螺母等管路附件。 | 米 | 1 |  | 480 | 10 |  |
| 61 | 更换加厚镀锌管3寸通径Φ80。施工方配齐垫片、法兰、弯头、螺栓、螺母等管路附件。 | 米 | 1 |  | 300 | 10 |  |
| 62 | 更换加厚镀锌管2.5寸通径Φ65。施工方配齐垫片、法兰、弯头、螺栓、螺母等管路附件。 | 米 | 1 |  | 250 | 10 |  |
| 63 | 更换的护舷材内外表面及护舷材相联的内侧的船壳板(舱内外)打磨除锈涂氯化橡胶漆两度。（油漆品牌:立图牌） | 米 | 1 |  | 27 | 50 |  |
| 64 | 艉轴润滑油箱和润滑油管清洁 | 套 | 1 |  | 600 | 4 |  |
| 65 | 拆装主船体舱内人孔盖，施工方配换螺栓、胶垫 | 套 | 1 |  | 350 | 8 |  |
| 66 | CCS认可的专业测厚报告 | 项 | 1 |  | 13000 | 1 |  |
| 67 | 艉轴、上舵轴共8条做磁粉探伤检验 | 条 | 1 |  | 1300 | 8 |  |
| 68 | 生活污水、油水分离器等抽样检查并出报告 | 份 | 1 |  | 1500 | 2 |  |
| 69 | 割换的8厘钢板每件平方数在0.5㎡～1㎡按件计费 | 件 | 1 |  | 1000 | 1 |  |
| 70 | 割换的8厘钢板每件平方数在0.25㎡～0.49㎡按件计费 | 件 | 1 |  | 500 | 1 |  |
| 71 | 割换的8厘钢板每件平方数在0.1㎡～0.24㎡按件计费 | 件 | 1 |  | 220 | 1 |  |
| 72 | 割换的8厘钢板每件平方数在0.1㎡以下按件计费 | 件 | 1 |  | 120 | 1 |  |
| 73 | 割换的10厘钢板每件平方数在0.5㎡～1㎡按件计费 | 件 | 1 |  | 1300 | 1 |  |
| 74 | 割换的10厘钢板每件平方数在0.25㎡～0.49㎡按件计费 | 件 | 1 |  | 600 | 1 |  |
| 75 | 割换的10厘钢板每件平方数在0.1㎡～0.24㎡按件计费 | 件 | 1 |  | 300 | 1 |  |
| 76 | 割换的10厘钢板每件平方数在0.1㎡以下按件计费 | 件 | 1 |  | 150 | 1 |  |
| 77 | 轴舱清洁并报验合格 | 个 | 1 |  | 1500 | 1 |  |
| 78 | 参考价格总和 |  |  | 482066元 |  |  |  |
| 79 | 税管费（总工程款的百分比） | 项 | 1 | 16% |  |  |  |
| 80 | 参考限价[（78项）+（78项）*（79项）] |  |  | 559196.56元 |  |  |  |

备注：1、所有项目报价不得超过单项最高限价。税管费填写为总工程费所占的百分比； 2、参考数量为我司2017年度单船修理平均数，其数量只作为评标参考，结算以实际维修数量乘以单价； 3、本次评标以参考数量的总价进行评分； 4、不在此报价范围内，招标人将根据市场价与中标人现场协商订价。

附件三

| 选取定点厂维修渡轮评分方法 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 投标报价(70分) |
| 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： - 投标总报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×70。 （2）公式中各报价均指有效投标报价；该结果保留二位小数，第三位小数四舍五入。 |  |
| 二、 | 地理位置(20分)评分方法如下： |
| 1 | 修理厂距离虎门渡口西岸（南沙）5公里内（20分） |
| 2 | 修理厂距离虎门渡口西岸（南沙）5公里（含）以上，11公里以下（15分） |
| 3 | 修理厂距离虎门渡口西岸（南沙）11公里（含）以上，19公里以下（10分） |
| 4 | 修理厂距离虎门渡口西岸（南沙）19公里（含）以上，25公里以下（5分） |
| 三、 | 业绩(10分)评分方法：提供2016年1月后有效的修船合同复印件，提供一个得2分，最多提供5个有效合同即可。 |

附件四

| 投标文件符合性审查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：汽车渡轮定点维修服务单位招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标文件密封性完好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 有效的船舶修理或船舶制造相关的营业执照复印件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书和委托授权书原件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 维修地点直线距离虎门渡口西岸（南沙）25公里以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 具备中国船级社质量认证公司的质量管理体系认证证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 提供2016年1月后有效的修船合同复印件至少1份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 具备投标函且所有单项投标报价没有超过最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标人不是联合体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。 2、表中全部条件满足为通过。

附件五

广东南沙虎门汽车渡轮有限公司船舶主要参数

船长：59.95米

船宽：15.5米

型深：3.8米

满载吃水：2.72米

满载排水量：1494吨

肋距：0.5米

艉轴基本直径：125毫米

艉轴长度：4918毫米

螺旋桨直径：1450毫米

螺旋桨重量：250公斤

舵杆直径：180毫米

舵杆长度：1500毫米

舵叶面积：1800×1600平方毫米

舵叶重量：500公斤

（如需要护舷材A1图纸请到虎门渡轮技术部龚先生/叶先生处领取）