广州南沙国际物流有限公司

口岸大厦智能停车场系统升级项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2019年 12月5日

一、招标单位

广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称

口岸大厦智能停车场系统升级项目

三、项目概况

1、项目升级要求

口岸大厦位于广州市南沙区龙穴岛中心地段，作为龙穴岛最具标志性的甲级写字楼，由主楼和裙楼组成，是服务港区的重要的配套基础设施。口岸大厦停车已安装了智能停车系统，因系统老化，软、硬件设备无法识别新能源汽车车牌等问题，故拟对系统进行升级。升级方式为对整个系统包括硬件软件全部进行更换，并增加微信或客户端自主缴费和线上开具发票功能。

2、停车场概况

本次口岸大厦地面停车场共分为三区：

| 区域 | 位置 | 车位数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 口岸大厦主楼周边 | 200 |
| 2 | 口岸大厦裙楼周边 | 146 |
| 3 | 口岸大厦地下车库 | 53 |

合计总车位数399个，目前，A、B两区连同，A区与C区有内场闸口。停车场共设置主出入口2个，内部闸口1个。主入口分别位于临海大厦与口岸大厦之间（1号出入口）、口岸裙楼南侧（2号出入口），内部闸口位于地下车库出入口。目前，3个出入口已实现“车牌识别”的进出模式。

四、招标内容

更新升级口岸大厦停车场的停车管理系统，以支持口岸大厦停车场的停车计费、自助缴费、停车位管理等停车场日常运营所需功能，并实现用户在进出停车场时无需停车便可自动缴纳停车费。

中标方为口岸大厦停车场提供停车管理系统的相关服务，具体包括：现场设计、软件系统和硬件设备更换及其运输、安装调试、操作人员培训、服务支持。包括但不限于以下软硬件设备：

| 序号 | 设备项目 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、出入口设备 |  |  |
| 1 | 道闸 | 1、电源：AC 220X(1±10%)V, 50/60Hz；2、电机输出功率：240 W ；3、挡杆长度：4 m；4、遥控器模式：单按钮模式；5、遥控距离：20m；6、尺寸：348×268×1080mm；7、环境温度：-20ºC ~+50ºC。 |
| 2 | 车辆检测器及相关配套 |  |
| 3 | 车牌识别摄像机及相关配套 | 1、车牌识别种类须包含：警车、武警、双层黄牌、摩托车、教练车、军车、个性化、粤港粤澳、使领馆、民航、新能源、台湾车牌、东南亚部分车牌 2、车辆捕获率≥99.9%；3、成像器件：200W像素，1/3""4、最大图像尺寸和帧率：1920(H)×1080(V) 、 最低照度：0.01Lux; 5、工作温度：-35℃ - +70℃、工作湿度：0% - 90%；6、 设备功率：≤7.5W |
| 4 | LED显示屏 | 显示内容：10 个汉字或者 20 个字母及数字；播报方式： 模拟真人发音 |
| 5 | 补光灯 |  |
| 二、管理软件、管理服务器及相关设备 |  |  |
| 1 | 服务器 | 车场服务器1台，内存需达到8GB及以上 |
| 2 | 停车场管理软件服务 | 包含客户信息管理、后台用户管理、停车场管理、费用管理、硬件管理、报表管理、系统管理、特殊功能等。 |
| 3 | 客户端电脑 | 包含显示器，键盘鼠标一套 |
| 5 | 后台管理电脑 | 包含显示器，键盘鼠标一套 |
| 4 | 自助缴费客户端 | 微信公众号或客户端 |
| 6 | 有线扫码枪 | 分辨率：752*480、识读码制：二维码、一维码、识读精度：≥5mil |
| 7 | 网络交换机 | 8 端口千兆 |
| 8 | 有线路由器 | 管理服务器配 |
| 9 | 锥筒 |  |
| 10 | 隔离柱（塑料） |  |
| 11 | 剩余车位显示屏 |  |
| 三、线材、辅材、相关设备 |  |  |
| 1 | 控制线及电源线 | 进出口设备连接线 |
| 2 | 超5类网线 |  |
| 3 | PVC管-25 |  |
| 4 | 配电箱及辅材 |  |
| 四、线上开具发票功能 |  |  |
| 1 | 自助开具电子发票 | 可在自助缴费客户端开具电子发票 |
| 五、设备拆除 |  |  |
| 1 | 旧设备拆除及恢复 |  |

五、招标最高限价：人民币16万元（在招标范围与服务期限内提供上门技术支持、维保、更换或维修非人为导致的故障设备和软件系统升级调试所产生的所有费用）

六、投标要求

1、资格要求

（1）投标人须为在中国境内依法注册的独立法人，具有独立订立合同的能力，有能力提供本项目设备和服务的供应商。

（2）根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次招标（如查询结果显示没有信息的，视为没有上述三类不良信用记录），同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

（3）投标人应拥有该停车场智能缴费管理系统技术所需的一切知识产权认证。

（4）本次招标不接受联合体投标。

2、投标文件组成：

（1）营业执照的复印件（加盖公章）。

（2）法定代表人身份证复印件与法定代表人证明书（加盖公章）。

（3）经办人身份证复印件和授权委托书（若经办人非法定代表人，加盖公章）。

（4）投标报价表、维保期、维保期后的年维保费用。

（5）停车场智能缴费管理系统的设计使用方案、软件功能、操作方法、上门服务时间（可选择3、6、12、24、48小时内及48小时以上）、免费维保期限以及免费维保期后维保费用（按年计算，最少计算到第6年）等介绍。

（6）系统设备的图片、规格、功能、操作方法等介绍。

（7）投标方停车场智能缴费管理系统在全国市场的使用情况介绍，并附上三例或以上三年内的三进三出及以上成功市场使用案例资料（照片及简单介绍等）。

（8）投标文件一式二份（投标报价表格式自拟），其中正本壹份、副本壹份。

（9）投标文件正本和副本须密封在同一袋中，须加盖投标人公章。

（10）所有投标文件应于本邀标文件中规定的截止时点前递交到邀标方。在截止时点后投标文件递交无效。

3、投标费用

投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。投标人可以对现场和周围环境进行勘察，因此产生的费用及其他不利情况由投标人自行负责。

4、技术要求

（1）停车设备及全套设备的改造升级;智能化改造升级目标的停车场收费管理系统;移动支付自助缴费需求；自助开具电子发票要求。

（2）车辆采用纯车牌自动识别进出及缴费，当系统无法识别车牌时人工匹配。视频摄像枪要求达到200万像素或以上。车牌准确率99%以上，车闸档杆起落时间≤3S。

（3）车主可通过手机APP、微信公众号或小程序等进行查看车辆停放状况，月保车可查看剩余月保时间，临时车可查看停放时间及停车费用。实现停车缴费，先缴费后离场功能，同时要预留后期停车场数据对接接口。

（4）系统要求可分时段打印停车收费总表、自助缴费明细表、现金缴费明细表、补交费明细表、大厦外车辆免收费明细表，本大厦车辆免收费明细表等财务要求的相关报表

（5）配合招标方需求的智能化功能的数据接口，如：微信支付、引导、查询以及差异化识别的功能。

（6）支持脱机/无网络工作，在脱机、无网络的情况下，所有车辆可以正常出入，避免拥堵，并且在网络断开的情况下，可以正常收费。

七、废标条件

(一)投标总报价高于最高限价16万元。

(二)投标书未密封完好、未加盖投标单位公章。

(三)投标文件未响应招标文件的要求。

八、评标办法：

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。

- （二）综合评审

- 本次评标采用100分制综合评分法。评审委员会根据投标人的投标文件内容，从投标人服务团队综合实力、技术性能、后期维保、投标人报价进行综合评分，确定投标人的顺序。综合得分第一名的投标人作为第一中标候选单位，综合得分第二名的投标人为第二中标候选单位，综合得分第三名的投标人为第三中标候选单位。如中标候选人前三名出现得分相同的情况，则根据综合报价，最低者为第一中标人，依次排序。

得分排名第一的中标候选单位放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选单位为中标人，以此类推。

九、现场考察

投标方需到现场考察，可自行到广州市南沙区龙穴岛口岸大厦进行现场考察。

十、投标文件递交地点与时间：

投标方应于2019年12月12日上午10:00前将投标书一式两份递交到广州南沙国际物流有限公司发展部（联系人：何贞才，联系电话：020-39058816），在截止时点后投标文件递交无效。

地址：广州南沙区龙穴岛龙穴大道中13号口岸大厦七楼709

十一、开标时间：2019年12月12日上午10:30。

广州南沙国际物流有限公司

2019年12月5日

附件1

投标文件符合性审查表

项目名称：口岸大厦智能停车场管理系统升级项目

| 序号 | 评审项目单位 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和委托授权书原件。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件内容齐全，字迹清晰，不影响评标工作。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价不高于限价。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过。

评委签名：

监督人员：

日期：    年    月   日

附件2

法定代表人证明书

致广州南沙国际物流有限公司：

在我单位任           职务，是我单位法定代表人，身份证号为：                               。

特此证明。

单位（盖章）：

单位通讯地址：

邮编：单位联系电话：

附件3

授权委托书

致广州南沙国际物流有限公司：

现授权我单位       （身份证号码：               ，联系电话：           ）全权负责贵司口岸大厦智能停车场系统升级项目投标业务。

法定代表人（签名）：

授权单位（盖章）：

日期：