南沙十九涌西堤商业街污水处理站

改造项目

招标文件

招  标 单 位：广州南沙湿地旅游发展有限公司

日        期：  2020 年11月

目    录

第一章  投标邀请函	1

第二章  投标须知	4

一、总 则	4

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	10

第三章  用户需求书	12

第四章  评标、定标及合同签订	16

一、评标总则	16

二、评标方法	17

附件1：	22

否决性条款汇总	22

附件2	24

评分内容及标准	24

第五章 合同条款	28

第六章 投标文件格式	35

附件1：	36

投 标 函	36

附件2：	37

法定代表人证明书	36

附件3：	38

法定代表人授权委托书	38

附件4：	39

投标人类似业绩一览表	39

附件5：	40

拟任执行管理及技术/服务人员情况	40

附件6：	41

投标保密承诺书	41

- 第一章  投标邀请函

致投标人：

南沙十九涌西堤商业街污水处理站改造项目已具备招标条件，现决定进行邀请招标，邀请贵公司参加投标。

一、招标人：广州南沙湿地旅游发展有限公司

二、项目名称：南沙十九涌西堤商业街污水处理站改造项目。

三、项目内容：南沙十九涌西堤商业街污水处理站位于南沙十九涌西堤，建成于2015年，建成后多年未投入正常使用，污水处理系统不完善，部分设备锈蚀老化，需对污水处理系统进行排查改造，改造后需确保处理后的水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准并保持稳定连续达标排放不少于6个月。

四、本项目最高限价为：54.0853万元人民币（含税）。

五、投标资格条件

（1）投标人必须是在中国注册的企业法人，具有独立的法人资格和独立承担民事责任的能力；

（2）投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定；

（3）投标人经营范围需从事环境治理领域或污水项目投资或环保设施运营及管理或水污染治理领域方面。

（4）投标人在参加本项目投标近三年内不得在投标活动中存在违反《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、第五十四条、第六十条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条、第七十七条规定而受到各级管理部门的处罚且在经营活动中没有重大违法记录；

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人信用记录，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。投标人需自行查询打印并加盖公章附于投标文件内。

（6）本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本项目内容进行分包和转包。

六、招标文件领取：符合资格的投标人自行在广州南沙资产经营集团有限公司官网（www.gnao.com.cn）下载。

七、递交招标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点。

1、投标截止时间：2020年11月19日上午9:30前。

2、投标文件递交地点：广州南沙资产经营集团有限公司1702室（南沙金融大厦17楼1702室）地址：广州市南沙区海滨路171号。

3、投标文件正本一份、副本贰份、电子版一份。投标人的法定代表人或其有效授权委托人须凭法定代表人证明书（原件）、法定代表人授权委托证明书（原件）及本人身份证（原件）提交投标文件，否则其投标文件不被招标人接收。

4、开标评标时间：2020年11月19日上午9：30分。

5、开标评标地点：南沙金融大厦18楼1807室。

6、招标单位联系方式：联系人，高先生，电话13710416891

广州南沙湿地旅游发展有限公司

2020年11月12日

- 第二章  投标须知

- 一、总 则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

1.1“招标人” 指广州南沙湿地旅游发展有限公司。

1.2“投标人” 指向招标人提交投标文件的合法当事人。

1.3“中标人” 指其投标被招标人接受并与其签订合同的投标人。

1.4“招标文件”指由招标人发出的所有文件及澄清补充文件（包括文本文件、电子文档、传真）。

1.5“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件（包括文本文件、电子文档、传真）。

2、招标说明

2.1本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，采取邀请招标的办法，以便能选择有经验、有实力、社会信誉好的施工服务商承接本次招标内容。

2.2项目概况

2.2.1项目名称：南沙十九涌西堤商业街污水处理站改造项目。

2.2.2 服务内容：详见招标文件第三章用户需求书。

3、投标报价

本项目最高限价为：54.0853万元人民币（含税）。

4、投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担所有参加本项目投标的所有费用，招标人对上述费用不负任何责任。

5、投标保证金

(1)投标人应交纳投标保证金：人民币伍仟元整。

(2)不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。投标保证金应在投标截止日的前三个工作日到达下述账户（以银行提供的已到账名单为准）：

开户名：广州南沙湿地旅游发展有限公司

开户行：农商银行广东省广州新垦十四冲支行

银行账号：05621949000000074

并请注明“南沙十九涌西堤商业街污水处理站改造项目投标保证金”

(3)投标保证金到账情况查询电话：020-39059002；投标保证金退还情况查询电话：020- 39059002。

(4)在确定中标单位后五个工作日内，无息退回未中标单位的投标保证金；中标单位在签订合同后，其投标保证金转为履约保证金，待项目按要求完成后无息退还履约保证金；在投标有效期内不能确定中标单位的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。招标失败的项目，在招标结果公告后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。招标人将投标保证金自动划回投标人缴纳投标保证金的银行账号。

6、下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回：

(1)投标人在招标文件中规定的投标截止日期的投标有效期内撤回其投标；

(2)中标单位无正当理由未能在规定期限内签订合同；

(3)中标单位无正当理由放弃中标的。

- 二、招标文件

1、招标文件的组成

本招标文件包括下列文件，以及所有招标答疑文件和澄清或修改：

- 投标邀请函

- 投标须知

第三章  评标、定标及合同签订

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝。

2、招标文件的澄清与修改

招标文件发出后,在提交投标文件截止期5日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

- 三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件的组成与排序(另提供一套与下列内容相同的电子文件)

2.1封面

2.2目录

2.3资格文件包括：

（1）投标人必须是在中国注册的企业法人，具有独立的法人资格和独立承担民事责任的能力。

（2）投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定；

（3）投标人经营范围需从事环境治理领域或污水项目投资或环保设施运营及管理或水污染治理领域方面。

（4）投标人在参加本项目投标近三年内不得在投标活动中存在违反《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、第五十四条、第六十条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条、第七十七条规定而受到各级管理部门的处罚且在经营活动中没有重大违法记录；

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人信用记录，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。投标人需自行查询打印并加盖公章附于投标文件内;

（6）本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本项目内容进行分包和转包。

2.4商务文件，包括：

- 投标函；

- 投标人简介，包括公司组织架构等；

- 按评分内容提供业绩证明文件；

- 拟任执行管理及技术/服务人员情况；

- 投标保密承诺书；

- 其它证明公司现有实力的材料；

- 投标人认为有必要提供的其它证明材料。

备注：以上证明材料必要时需提交原件核对。

2.5 服务材料

根据本招标文件第三章用户需求书要求编制咨询实施方案（格式自拟）。

3、投标有效期

投标截止之日起30天内。

在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

4、投标文件的份数和签署

投标人应提交投标文件正本1份，副本2份，电子版一份。

投标文件的正本需打印，副本可以为正本的复印件，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

各册独立装订的投标书必须加盖单位公章；招标文件要求投标人签字或盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署并加盖投标单位公章的有效的授权委托书，否则投标文件无效。

如投标文件有修改，修改处应由投标人代表盖章并加盖单位公章。

投标文件的规格：统一A4印刷本(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)，纸质封面，封面标明文件题名、投标单位、投标时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订，不得用活页装订，投标文件电子版一份，封面须盖单位公章。

- 四、投标文件的提交

1、投标文件的包封、密封和标记

投标人应按以下规定包封投标文件：

所有投标文件合订在一起；

投标文件的规格：大小统一为A4纸(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)；

投标文件正本（1本）、副本（2本）、电子光盘或U盘一起包封为一包。

投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装，封口加盖骑缝公章；

投标文件的标记要求，封包上应具有以下标记：

招标人名称：

项目名称：

投标人名称：

2、投标文件的提交和截止时间

投标人应按投标须知前附表所规定的时间和地点提交投标文件，并办理好送达签认手续。

投标人所递交的投标文件不予退还。

3、投标文件的补充、修改与撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 第三章  用户需求书

- 一、项目概况：

1、项目名称：南沙十九涌西堤商业街污水处理站改造项目。

2、项目地址：南沙十九涌西堤商业街。

3、项目需求： 南沙十九涌西堤商业街污水处理站位于南沙十九涌西堤商业街，建成于2015年，建成后多年未投入正常使用，污水处理系统不完善，部分设备锈蚀老化，需对污水处理系统进行排查改造，以管道连接方式，将十九涌东站的污水引接到十九涌西站处理。十九涌西站改造完成后，需确保处理后的水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准并保持稳定达标排放不少于6个月。

- 二、投标资格条件

参加投标的单位必须具备以下基本条件：

（1）投标人必须是在中国注册的企业法人，具有独立的法人资格和独立承担民事责任的能力。

（2）投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条规定；

（3）投标人经营范围需从事环境治理领域或污水项目投资或环保设施运营及管理或水污染治理领域方面。

（4）投标人在参加本项目投标近三年内不得在投标活动中存在违反《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、第五十四条、第六十条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条、第七十七条规定而受到各级管理部门的处罚且在经营活动中没有重大违法记录；

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人信用记录，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。投标人需自行查询打印并加盖公章附于投标文件内;

（6）本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本项目内容进行分包和转包。

- 三、施工期限

签订合同后起50个日历天。

- 四、服务价格

本项目采用总价包干形式，投标报价中必须包含项目改造所需的材料（含主材和辅材）、设施维护和保养、水质监测、人工费、全额含税发票、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等，总费用不高于54.0853万元。

- 项目改造要求：

1、要求以管道连接方式，将十九涌东站的污水引接到西站处理，所使用的材料要求参考如下（可选用优于但不能差于以下材料）：

| 材料名称 | 型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心式泵 | 1.名称:潜水提升泵 2.规格:流量10㎡/h，杨程110m,功率7.5KW 3.材质:铸铁 | 台 |  |  |
| 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:PVC 3.材质、规格:De75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | 米 |  |  |
| 螺纹法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN75 | 个 |  |  |
| 塑料阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN75 | 个 |  |  |
| 镀锌给水钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | 个 |  |  |
| 减速垄 | 1.材料品种:减速带 2.规格、型号:40CM*70CM | 米 |  |  |
| 管道支架 | 1.材质:角铁 |  |  |  |

2、十九涌西站要求：对以下设备进行更换及新增，并根据中标单位的专业知识，保证设备经调试后出水水质能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准并保持稳定连续达标排放不少于6个月。

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储渣桶 | 碳钢防腐，1.5×0.75×1.5m | 1 | 台 | 新增 |
|  | 储油桶 | 碳钢防腐，1.5×1.5×1.5m | 1 | 台 | 新增 |
|  | 不锈钢管道泵 | Q=8m3/H，H=18m，P=1.1kw | 1 | 台 | 新增 |
|  | 空压机 | 0.36m3/h，4HP | 1 | 台 | 新增 |
|  | 罗茨鼓风机 | Q=15.95m3/min，H=5m，P=22kw | 1 | 套 | 新增 |
|  | 对夹式气动蝶阀 | DN100 | 10 | 台 | 新增 |
|  | 对夹式气动蝶阀 | DN80 | 5 | 台 | 新增 |
|  | 控制柜 | 不锈钢，500×800×400mm | 3 | 台 | 新增 |
|  | 控制箱透明面板 | 480×260×4mm | 7 | 块 | 更换 |
|  | 安智捷消毒仪 | 500g/h | 1 | 台 | 更换 |
|  | PAC加药泵 | Q=20L/h，P=0.18kw | 2 | 台 | 更换 |
|  | PAM加药泵 | Q=40L/h，P=0.25kw | 2 | 台 | 更换 |
|  | 溶药搅拌机 | N=0.55KW | 2 | 台 | 更换 |
|  | 缺氧池搅拌机 | N=0.85KW | 1 | 台 | 更换 |
|  | 潜水泵 | Q=50m3/H，H=8m，P=2.2kw | 4 | 台 | 更换 |
|  | 溶气泵 | 端吸式离心泵，Q=12.5m3/H，H=74m，P=11kw | 1 | 台 | 更换 |
|  | DO仪 |  | 1 | 台 | 更换 |
|  | 电线电缆更换 | RVV4*2.5mm | 100 | m |  |
|  |  | RVV4*4mm | 200 | m |  |
|  |  | RVV4*6mm | 50 | m |  |
|  |  | RVV4*10mm | 30 | m |  |
|  |  | RVV4*16mm | 50 | m |  |
|  |  | DN32-40,UPVC | 1 | 项 |  |
|  |  | 原有电线电缆拆除 | 1 | 项 |  |
|  |  | 电缆沟埋设 | 1 | 项 |  |
|  | 气浮池改造 | 包括出水管、出水槽、回流系统的改造 | 1 | 项 |  |
|  | 沉淀池反冲系统安装 | 54.5m² | 2 | 台 |  |
|  | 好氧池曝气系统改造 | 130m² | 1 | 项 |  |

- 付款方式

1、项目完工经验收通过后，支付97%费用，3%为质量保证金。一年后没出现设备质量问题，甲方无息退还。

- 第四章  评标、定标及合同签订

- 一、评标总则

1、评标的组织

评标由评标委员会负责。

2、评标过程的保密

属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

4、定标

招标人根据评标报告，最终审定中标人。

招标人将于中标候选人公示结束后确定排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，则本次招标失败。

招标人评定中标后，向中标的投标人发出书面的中标通知书。

5、合同签订

5.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10个日历日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定、签订合同，招标人与中标人不得再订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

5.2中标人如不按本招标文件本章第5.1款的规定与招标人订立合同，如将合同转包、转让的，则招标人将废除授标。

- 二、评标方法

1．评标委员会及其职责

1.1评标委员会由招标人依据公司招标管理规定组建5名成员负责评标活动。

1.2评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

2.评标依据

2.1本招标项目的招标文件；

2.2各级行政主管部门颁发的有关招投标相关法律法规。

2.3 招标人依法制定的公司招投标相关管理办法；

3. 评标守则

所有参加评标的人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分。

4. 开、评标程序

4.1开标程序：

4.1.1开标由招标人代表主持；

4.1.2 由招标人代表检查投标文件的密封情况；

4.1.3投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的投标地点。投标人代表凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书并加盖投标人公章原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件，招标人进行检验确认有效后，才接收其投标文件；

4.1.4开标，由招标人宣读a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；

4.1.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字；

4.2若出现本章《否决性条款汇总》（附件1中第一点）所述情况，招标人将拒绝接收其投标文件；

4.3招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

4.4评标程序：

4.4.1投标文件符合性审查

4.4.2投标文件综合评审；

4.4.3计算投标人总得分；

4.4.4完成评标报告，向招标人推荐中标候选人。

5. 投标文件的有效性

详见本章《否决性条款汇总》的规定。

投标文件实质上响应招标文件要求的标准：投标文件中没有出现任一种属于招标文件所列出的废标或无效标情形。

6．评标细则

6.1 由评委对投标文件的符合性进行审查（详见本章《否决性条款汇总》（附件1第二点），对通过符合性审查的投标文件再进行综合评审。符合性审查不进行详细打分，标准只有通过与不通过之分。评委对各投标文件评审时，对每个不通过评审的具体项目须在评标报告中详细说明。若通过符合性审查的投标人不足3名时，应重新组织招标。

6.2报价的算术复核

投标文件符合性审查后综合评审前，评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件中的报价进行复核，出现以下情况时，应如下处理：

当投标人用数字表示的金额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

6.3综合评审采用百分制评分法，主要对投标人的报价（35分）、商务部分（30分）、技术部分（35分）三个方面进行评分。每方面得分权重由招标人在招标文件中确定，但不得超出上述分值范围。同时，招标人须在招标文件中详细列出每子项的具体评分标准（详见本章《评分内容及标准》（附件2））。

6.4综合评分要求

6.4.1评委应严格按照本评标办法对投标文件独立进行评议，作出个人评价。

6.4.2评委按照个人评议情况对各分项内容进行各自记名打分。

6.4.3投标人的综合得分为各评委的评分的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

6.5计算投标人的总得分（满分为100分）

6.6评审过程中，评标委员会可在必要时安排投标人对有关细节加以澄清，但这种澄清不应使其它投标人处于不公平的地位。

6.7评标委员会依据有关法律、法规和招标文件的规定对投标文件进行评审。

13．推荐中标候选人

以上评审完成后，按投标人的总得分从高到低进行排序，如果总分相同的，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取(摇珠)方式，确定中标候选人的排序。评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次次高者为第二中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序第三高者为第三中标候选人。

14．审定中标人

招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终依法审定中标人。但在签订合同前的任何时候，评委、招标人以及其他人员发现投标人在招标过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其中标人资格。

- 附件1：

- 否决性条款汇总

否决性条款是指招标文件中规定的不予受理投标或者作无效标、废标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。

一、若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：

1、在投标截止期后逾期或未在指定地点或指定方式递交投标文件的；

2、投标文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章的；

3、投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

4、在投标截止期前，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书并加盖投标人公章的原件、本人身份证原件递交投标文件的；

二、若出现不符合《符合性审查表》中所述情况，作废标处理。

符合性审查表

项目名称：南沙十九涌西堤商业街污水处理站改造项目

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效的企业法定代表人证明书及法定代表人授权委托证明书。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发有效的法人营业执照，按国家法律经营；投标人经营范围需从事环境治理领域或污水项目投资或环保设施运营及管理或水污染治理领域方面。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件密封性是否完好。 |  |  |  |  |
| 4 | 是否按招标文件缴纳投标保证金。 |  |  |  |  |
| 5 | 项目报价不超过本项目最高限价。 |  |  |  |  |
| 6 | 不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则，相关投标均无效。 |  |  |  |  |
| 结论：1.每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。出现一个“×”的结论为不通过，全部条件满足的为通过。 |  |  |  |  |  |

评委签名：                                             日期：

- 附件2

- 评分内容及标准

技术评分表

| 评分项 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人的创新能力 （15分） | 创新能力 | 7 | 1、企业具有创新研发能力，获得由市政府或以上政府部门颁发的创新标杆企业荣誉的得3分；不提供不得分。 2、企业参与创新创业大赛，获得省级或以上奖项和奖励的得2分，提供获奖证明文件及政府拨款证明文件，无提供不得分。 3、获评市级或以上企业研究开发机构2分。 （评标时无提供证明文件原件核查不得分）。 |
|  |  | 8 | 1、投标人知识产权管理能力，投标人获得知识产权管理体系认证证书同时具有水处理相关发明专利4个或以上，得5分；投标人获得知识产权管理体系认证证书同时具有水处理相关发明专利1～3个，得2分；其他不得分。 2、投标人获得相关协会或政府部门颁发的发明专利奖，国家级或以上得3分，省级得2分，市级得1分，无提供不得分。 （评标时无提供证明文件原件核查不得分）。 |
| 项目技术方案 （8分） | 项目理解程度及解决方案的合理及可行性 | 8 | 对项目概况、水质现状及周边环境、污染源现状、项目重难点有充分的了解；对关键性技术问题认识准确，能提出合理、可行的解决方案及对策措施的，得8分； 对项目概况、水质现状及周边环境、污染源现状、项目重难点有一定的了解；对关键性技术问题认识较准确，基本能提出合理、可行的解决方案及对策措施的，得6分； 对项目概况、水质现状及周边环境、污染源现状、项目重难点不太了解；对关键性技术问题有一定认识，提出的解决方案及对策措施合理性和可行性差，得2分； 对项目概况、水质现状及周边环境、污染源现状、项目重难点完全不了解；或没有对关键性技术问题提出解决方案及对策措施的，得0分。 |
| 技术专业能力（4分） | 人员情况 | 4 | 1、投标人拟派项目负责人具有高级给排水工程师或以上职称的，得2分； 2、拟派其他服务人员具有人力资源部或环保产业协会颁发的污水处理工和水质检验工证书，每提供一项得1分，本项最高得2分。 注：投标人须提供拟派人员近三个月社保证明材料及拟派人员相关职称证书，原件备查，无提供不得分。 |
| 运营维护方案 （8分） | 系统运作及维护管理方案 | 8 | 系统运作及维护管理方案全面、合理，人员配备合理，维护运营流程科学、规范、可操作性和便捷性符合要求，得8分； 系统运作及维护管理方案基本全面、基本合理，人员配备基本合理，维护运营流程基本科学、规范、可操作性和便捷性基本符合要求，得6分； 系统运作及维护管理方案比较片面，人员配备不太合理，维护运营流程不太规范、可操作性和便捷性难以符合要求，得2分； 不提供运营维护方案不得分。 |
| 合计 | 35分 |  |  |

商务评分表

| 评分项 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人资质情况 （7分） | 企业实力 | 5 | 投标人同时具有有效期内的环保工程专业承包叁级和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证，有提供得5分，无提供不得分。 （投标文件须提供资质证书复印件，无提供证明文件不得分，评标时无提供证明文件及原件核查不得分）。 |
|  |  | 2 | 投标人获得市级（或以上）环境保护产业协会颁发的优秀示范工程，提供证明文件得2分，无提供不得分。 |
| 投标人业绩 （9分） | 业绩保证 | 9 | 投标人2018年1月1日至今承接过的污水处理系统建设及运营项目，每提供一个得3分，最高得分9分。 业绩证明文件须提供依据《招投标法》或《政府采购法》规定所取得的政府采购或社会组织进行招投标项目的中标通知书及合同关键页复印件及项目验收报告。（投标时需提供中标结果网上查询路径及截图，不提供不得分） |
| 投标人企业信用 （8分） | 企业信誉 | 2 | 投标人连续4年及以上获得工商部门颁发的“守合同重信用企业”证书得2分，连续2-3年得1分，无提供不得分。 （评标时无提供证明文件及原件核查不得分）。 |
|  | 获得纳税信用等级 | 6 | 评委会根据税务部门评定的2016-2018年度“纳税信用等级”情况进行评分，连续三年获得税务部门颁发的纳税信用等级A级证书得6分，连续两年得2分，一年得1分，其他不得分。 （投标文件中需提供网上查询渠道证明文件及相关证书复印件）。 |
| 投标人的荣誉 （6分） | 企业荣誉 | 3 | 投标人具有有效期内的高新技术企业证书的得3分。 |
|  | 认证证书 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（以上证书认证范围包含环境污染治理设施的运营服务及环境污染防治专用设备（水处理设备）），每提供一项证书得1分，最高得分3分，无提供不得分。 （投标文件中需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台网上查询渠道证明文件及相关证书复印件）。 |
| 合计 | 30分 |  |  |

价格评价表

该分值（35分）为价格满分基数，为客观计算得分，以投标总价作为评审的依据，评分标准如下：

| 评审项目 | 评审细则 | 价格权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／评标价)×分值 | 35分 |

- 第五章 合同条款（参考）

广州南沙湿地旅游发展有限公司

南沙十九涌西堤商业街污水处理改造工程项目

合同编号：

项目名称：南沙十九涌西堤商业街污水处理改造工程项目

合同单位：

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司

乙方：XX有限公司

签订时间：    年    月    日

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司

地址：

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关建设、环保等法律、法规，为明确双方在项目施工过程中的权利和义务，在公平、公正的原则下，经双方协商同意签订本合同。

第一条  项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目范围及内容：。

1.4 承包方式：总价全包。

1.5 工期：20XX年XX月XX日开工，20XX年XX月XX日竣工，本合同总工期50日历天。

1.6 项目质量：合格。

1.7 合同总价款为人民币XXX元（大写：XXX整）

第二条　甲方职责

2.1 甲方在开工3天前将施工所需水、电线路接至双方约定地点。

2.2 甲方委派XXXX为代表，对项目质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2.3 负责施工期间现场的协调工作，协助乙方保护好周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏。

2.4 按合同条款约定向乙方支付工程款项。

第三条　乙方职责

3.1 乙方应在项目开工前，熟悉施工现场并做好各项施工准备工作， 认真做好施工现场实际情况的核对工作。

3.2 乙方在项目开工前，向甲方提供本项目负责人和驻现场技术管理人员名单。

3.3 在合同实施中，乙方应实现投标书中的所有承诺。

3.4 项目经理XX为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.5 乙方应及时向甲方通报项目施工质量、进度情况。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.7 负责施工人员。

第四条  关于工程价款及结算的约定

4.1 项目结算：项目全部完工并经竣工验收合格后，甲方支付至本合同总价款的97%；剩余3%的结算价款作为质量保修金（质量保修金不计息），待保修时间届满经甲方验收无质量问题后，甲方退还全部保修金。

第五条  项目验收

5.1 项目施工完成后，乙方需完成了全部整改工作及清洁工作。

5.2 乙方已完成全部归档竣工资料并装订成册，竣工资料还应包括项目竣工图和有关说明。

5.3 乙方向甲方提交验收申请报告7日以内，甲方应向当地环保主管部门申请进行本工程的验收工作。乙方应对验收中提出的意见进行整改，直至合格。

第六条  质保

6.1 本工程质保期为1年，质保期始于乙方向甲方提出竣工报告并得到确认的日期。

6.2 在质保期内凡属乙方施工的全部工程，出现非人为损坏的质量问题，影响甲方使用，乙方应在接到甲方通知后两天之内赶到现场返修，费用由乙方负责。

第八条  违约责任

8.1 因乙方责任造成工程质量不符合规定的，乙方应负责无偿修理或返工。

8.2 因甲方未按合同的规定履行自己应尽的责任和义务，乙方有权向甲方追索因甲方原因造成的经济损失。

8.3 因乙方不按合同的规定或中途不再按合同的规定继续履行合同中规定的责任和义务，甲方将追究乙方责任，在必要时可解除本合同，并向乙方追索其造成的经济损失。

8.4 甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

8.5 合同在甲乙双方签字、盖章后，即具有法律认可的效力，任何一方不得擅自修改或拒绝执行合同的任何条款，违约者应承担由此而产生的经济损失。

第九条　争议或纠纷处理

9.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，达不成仲裁协议的可向当地人民法院起诉。

第十条  附则

10.1 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，自双方代表签字、盖章后生效。

10.2 甲、乙双方履行完合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

甲方：广州南沙湿地旅游发展有限公司	       乙方：XX公司

法定代表或授权代表：                  法定代表或授权代表：

- 第六章 投标文件格式

- 附件1：

- 投 标 函

XX有限公司：

1．我方已仔细研究了        （项目名称）         招标文件的全部内容，愿意参与投标。 投标报价如下：

本项目最高限价为人民币XX万元。投标总报价为元人民币。

2.我方拟派项目负责人（项目总监）为：；职称（执业资格）：

3.我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

4．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在本招标文件规定的期限内与贵司签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

(3)我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

(4)（其他补充说明）

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：    邮    编：

电子邮箱：

电    话：    传    真：

年  月  日

- 附件2：

- 法定代表人证明书

（可采用工商局印制的格式）

单位名称：单位性质：

地    址：成立时间：

经营期限：

姓    名：性别：年龄：职务：

为我单位法定代表人，特此证明。

投标人：（盖章）

日  期： 年 月 日

  - 附件3：

- 法定代表人授权委托书

（可采用工商局印制的格式）

XX有限公司:

现委派参加贵司组织的项目招标活动，全权代表我司处理招标活动中的一切事宜。

本授权有效期：年月日至年月日

附：全权代表姓名： 性别： 年龄：

职务： 身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：   电传：

单位名称（印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：年 月 日

- 附件4：

- 投标人类似业绩一览表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人类似业绩是指：投标人提供2017年1月1日至今农村生活污水治理相关的项目的业绩证明文件，提供合同关键页复印件，加盖公章。

2、投标人须对所提供资料真实性负责。

投  标  人（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日    期：    年   月   日

- 附件5：

## 拟任执行管理及技术/服务人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术/服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

投 标 人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

- 附件6：

- 投标保密承诺书

致：广州南沙湿地旅游发展有限公司

我司希望参与项目。在本项目投标过程中，贵司同意向我司提供有关本项目的相关信息和技术资料，前提是我司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用，为了对保密信息予以有效保护，我司同意做出以下承诺：

一、相关信息和资料的定义

本承诺书所称的“相关信息和资料”是指本项目实施过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。

二、保密义务

1．我司同意严格保密本次项目招投标所提供的相关信息和资料。

2．我司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和资料。

3．未经贵司书面同意，我司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的相关信息和资料。

三、使用方式和不使用的义务

1.本次项目招投标所提供的相关信息和资料只能被我司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和资料用于其它任何目的，除我司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的工作人员外，我司不能将本次项目招投标所提供的相关信息和资料透露给其它任何人。

2.我司应当告知参与本次招投标的工作人员或我司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的工作人员履行保密义务。若参与本项工作之人员违反本保密协议的约定，泄露了贵司所提供的相关信息和资料，依据本承诺书约定，我司应与泄密工作人员或其他人员承担连带责任。

四、保密期限

自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定，除非贵通过书面通知明确说明，本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

- 本承诺书自我司加盖公章之日起生效。

承诺单位（加盖公章）：

日期：

附件6

技术方案及管养方案（结合第三章用户需求，格式自拟）