广东番禺虎门汽车渡轮有限公司

招  标 文 件

项目名称：秤台式轴重秤采购

招标编号：

2016年8月

招标文件目录

第一章   投标须知  ……………………………………………………  1

第二章   合同书文本……………………………………………………… 6

第三章   售后服务条款……………………………………………………10

第四章   技术说明书  ……………………………………………………11

第五章   投标书格式  ……………………………………………………17

第一章  投 标 须 知

1.1    说明

    - 投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与

广东番禺虎门汽车渡轮有限公司进行联系。

联系人： 龙向阳

联系电话： 13580516883

联系地址： 广州市南沙区港前大道北2号

1.1.2  投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标方将不对上述费用负任何责任。

1.1.3  秤台式轴重秤需求

| 序 号 | 说 明 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴重秤秤体（3.2m，含秤台、框架、传感器等） | 5套 |
| 2 | 动态称重仪表 | 5台 |
| 3 | 现场控制柜（含电气系统，防雷器件，接线盒） | 5套 |
| 4 | 光幕系统 | 5套 |
| 5 | 地感线圈及车检器 | 5套 |
| 6 | 轮胎识别器系统 | 5套 |
| 7 | 通讯电缆 | 5根 |
| 8 | 运输、安装调试（含土建部分）、首次检定 | 5套 |

1.1.4　本次招标设备的价格为人民币含税价进行报价。

1.2    投标人资格要求

1.2.1  投标人必须制造或代理过与招标文件规定的性能相近的设备才有资格参与投标。如无相应的制造或代理经验，招标方有权利不予以考虑投标人的投标书。

1.3     招标文件

1.3.1   招标文件的组成

- 投标须知        第一章

- 合同书文本      第二章

- 售后服务承诺    第三章

- 技术说明书      第四章

- 技术性能表      第五章

- 投标格式        第六章

1.3.2   招标文件的修改

投标截止前，招标方可对投标文件进行修改（包括延长投标截止日期）。修改将在广州南沙资产经营有限公司网站上公布。

1.4     投标文件的编写

1.4.1   投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

1.4.2   投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用国家法定计量单位。

1.4.3   投标人需对应招标货物进行投标。

1.4.4   投标人必须提供标书中所要求提供的所有资料。

1.4.4   投标人应用人民币报价。若单价与总价不一致，以单价为准。

1.4.5   本公司对货物只接受性价比最有竞争性的供应商。

1.4.6   投标文件的组成

1.4.6.1  投标人准备的投标书包括以下部分：

- 投标一览表。

- 投标报价表（含税价）文件。

- 技术规格偏离表/商务条款偏离表。

- 投标资格文件：营业执照复印件、税务登记证复印件（已年审）、组织机构代码证复印件、原生产厂授权书、法人授权书、授权证书（若投标人指定授权代表）。

- 技术说明书：包括产品介绍，相关的技术细节和图纸等。

- 符合国家、行业标准。

- 国际标准化组织的标准（ISO，ICAO，FAA等）。这些标准应是最新且已实施的版本。

- 按招标文件第四章规定的格式填写的技术性能表。

- 投标方财务状况报告，并含能证明投标人有资格和能力履行合同的文件。

- 综合评分表所涉及项目的证明材料。

1.4.6.2   所有不完整的投标将被拒绝。

    - 全部投标文件应一式三份，正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副         本不符，应以正本为准。

    - 投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原署人签字。

1.5     投标文件的递交

1.5.1   在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

1.5.2   所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称及地址：

招标编号

项目名称

投标人名称、地址：

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

1.5.3   本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

1.5.4   本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

1.6    投标截止日期

1.6.1  投标人完成标书并按规定做了密封和标记后必须在2016年9 月6日上午9：30分前以手递或邮寄的方式送到到广州南沙资产经营有限公司，广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦号18楼建设管理部  联系人：蒋群英，电话：020-66813692，邮编：511457。

- 1.6.2  开标时间： 2016年9月6日上午9：40分 ，开标地点：广州市南沙区海滨路171号南沙金融

- 大厦1807会议室。

1.6.3  招标方不对邮寄的投标书是否投递到正确的投标箱负责。建议投标人通过合法的投递单位递交标书。

1.6.4  招标方有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

1.7     投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，投标截止后不得修改其投标。

1.10    投标有效期

1.10.1 投标书应在截标90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的，将被视为非响应而予以拒绝。

1.10.2 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标方可征求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝招标方的要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

1.11    开标、评标

1.11.1  评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

1.11.2  实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合格要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 超过招标限价的（本项目招标限价人民币60万元）：

- 超出经营范围投标：

- 投标人资格证明文件不全的：

- 投标文件无法人代表签字，或签字者无法人代表有效委托书的：

- 交货期不满足招标文件要求的：

- 投标有效期不足的：

- 不满足技术规格书中的主要参数和超出偏离范围的：

- 未按要求密封的投标文件。

1.11.3  评标采用综合评分法

（一）评分方法依照下表综合评定，总分数最高者为中标单位。

| 项 目 | 技术偏离 | 售后服务 | 业绩 | 投标报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 数 | 20分 | 10分 | 20分 | 50分 | 100分 |
| 评分说明 | 优良15～20分，较好10～15分，一般5～10分，差5分以下（正偏离为优，技术负偏离2个以下为优良、3个－5为较好、6－8个为一般、9个为差，11个以上该项为零分。） | 售后服务好8～10分（广州附近有服务点），较好4～6分,一般1～3分（见投标售后服务承诺）。 | 业绩100台以上的20分；50-100台之间，10-15分；20-50台，4-10分；20台以下4分。 | 见投标报价计分方法。 |  |

（二）投标报价计分方法（50分）：

（1）投标人的投标报价不得超过招标人设定的最高投标限价人民币60万元；

（2）得分计算：首先计算各投标人投标报价的算术平均值作为评标基准价，将各投标人报价与评标基准值相比，与评标基准值相同的报价得满分50分。投标报价每高出评标基准值1%扣1分，每低出1%扣0.5分，扣完为止，中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。

1.11.4  对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

1.12    授予合同

1.12.1  授标范围

招标方保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

招标方在标书内提出的采购数量为初步确定数量。根据投标情况，招标方有权力对招标购买的设备数量进行适当的增加或减少。

1.12.2  中标通知书

在投标有效期期满之前，招标方将用传真通知中标的投标方（简称中标方）中标。无论双方有无签订正式的协议，中标通知书将是招标方和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同招标方和中标方签订的合同，并具有同等法律效力。

1.12.3  签订合同

中标方必须与招标方签订由招标方所准备的合同。

1.13    招标单位不接受非中标单位查询和解释。

第二章  合同书文本

甲方：

乙方：

（以下简称甲方）与         （以下简称乙方）就虎门渡口称重项目，甲、乙双方本着平等互利、优势互补的原则。经双方友好协商，达成如下合约条款。

- 合约范围

本合约包括5套秤台式轴重秤的供货、安装、调试人员培训、协助计量所检定和缺陷责任期维护、修复责任及按本合约条款和文件规定提供的各项服务。

- 设备规格及数量

1、主设备

| 序号 | 说 明 |  | 单价(RMB) | 数量 | 合计(RMB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型公路车重车型检测系统 （普通车道），每套包括： 1)轴重秤秤体，3.2m（含秤台、框架、传感器等） 2)现场控制柜（含电气系统，防雷器件，接线盒） 3)轮胎识别器系统（普通车道） 4)光幕系统 5)地感线圈及车检器 6)动态称重仪表 7）通讯电缆 | 1套 1套 1套 1对 1套 1台 30米 |  |  |  |
| 2 | 包装费 |  |  |  |  |
| 3 | 传感器 |  |  |  |  |
| 4 | 运输、保险费用 |  |  |  |  |
| 5 | 土建电气安装、调试服务费 |  |  |  |  |
| 6 | 首次检定费 |  |  |  |  |
| 7 | 合计主设备总价： |  |  |  |  |

- 合约价格

本合约款共人民币（大写）：               。

本合约的设备总价包含设备价、运输费、安装、卸货（现场）、吊装、培训费、保险费、土建安装、电气安装调试费、首次计量检定、质保期内服务、备品备件及税费等，为交钥匙价格。

- 供货时间及供货地点

本合约涉及的设备具体供货时间为：合同生效且预付款支付之日起30个日历日完成供货、安装、调试。

供货地点：南沙开发区港前大道北2号广东番禺虎门汽车渡轮有限公司。

- 甲方联系人：                 （甲方现场技术工程师）

- 乙方联系人：                   (乙方服务支持)

- 付款方式

| 款项名称 | 付款金额 | 付款时间 | 结算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 合同金额的50% | 合同生效后,一周内支付 | 银行转账 |
| 到货款 | 合同金额的30% | 货到现场之日起,一周内支付 | 银行转账 |
| 安调款 | 合同金额的15% | 检定证书之日起一周内支付 | 银行转账 |
| 维保款 | 合同金额的5% | 检定证书之日起满一年后，一周内支付 | 银行转账 |

- 六、质量

  - 乙方须提供厂商原装、全新的、符合国家及买房提出的有关质量标准的设备，货物权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

  - 每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

  - 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

- 七、交货及验收

  - 乙方应于本合同签订后   天内将合同标的物送至甲方指定广州市内地点，并于   天内安装、调试完毕，并通过验收。

  - 验收由甲方组织，乙方配合进行。如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

  - 安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，买方有权拒收并要求赔偿。

  - 货物安装调试完成后7天内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

  - 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等随机资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

  - 如货物经乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，依法追究违约责任。

- 八、质保期

质保期为计量检定合格之日起12个月

合同期内乙方承担甲方  秤台式轴重秤    的维修保养工作。

乙方的工作方式和目标为：根据合同各项规定，负责做好 秤台式轴重秤维护保养项目的方案设计、组织实施和质量控制，保证称重系统的正常运转，对全部故障维修的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。具体工作为：

1、合约期内若轴重秤系统出现故障，乙方在接到甲方通知后  24小时 内应赶赴甲方指定地点，对系统进行故障排查和修复，涉及到的人工和备件费用均由乙方负责。但由第三方或意外事故（如：车辆撞击损坏等）造成器件设备损坏不在本合同范围，更换的备件、材料、维修费用需另行计算。

2、合约期内配合计量局的年度法制检定，确保设备顺利通过检定工作，对轴重秤静态标定校准，各车型在规定速度段进行动态称重参数调整修正，以确保称重数据的准确性。

3、例行巡检：乙方应合约期内每年巡检  二  次。

- 九、培训安排及提供相关资料

- 乙方提供现场调试培训，甲方应积极配合安排相关人员。

- 乙方提供货款的发票、送货单、原产地证明、检验报告等相关资料。

- 十、乙方对质量保证的条件：

- 乙方承诺：甲方所购设备如甲方验收有质量问题，三十天内无条件包换，一年内免费保修（人为损坏和人力不可抗力造成的损坏除外），终身维护。

- 乙方承诺：维修响应时间为接到甲方通知24小时内。

- 乙方所提供的产品必须保证质量，土建安装包含在合同内，乙方所提供给甲方的产品为交钥匙产品。

- 乙方在甲方场地内安装调试需服从甲方经营生产工作的安排。

- 十一、违约责任

- 若乙方不能如期交货，每延期一天需向甲方支付合同金额的3‰作为罚金，罚金总额不超过5%。

- 若甲方未按照约定付款日期支付款项,每延期一天需向乙方支付合同金额的3‰作为滞纳金，滞纳金总额不超过5%.

- 若甲方非质量的原因退货，乙方有权不退回预付款给甲方。

- 乙方不能交付或交付的货物不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的5%的违约金。

- 十二、其他

- 本合约在双方签字盖章后生效。

- 其他未尽事宜，经双方友好协商后签订补充条纹作为本合约附件，具有同等法律效力。

- 本合约一式四份，本合约双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：

授权代表签字：

日期：       年       月        日

乙方：

授权代表签字：

日期：        年       月        日

第三章  售后服务条款

3.1   技术培训

设备到货安装调试并通过计量局检定后，供方必须派工程技术人员到设备使用地对需方维护、操作人员进行免费培训。

3.2     验收

3.2.1   验收合格条件为卖方已提供了合同范围内的全部货物和资料，并且卖方已组织计量部门对秤检定合格。

3.3      售后服务及保证期

3.3.1    售后服务

3.3.1.1  生产商应在中国境内设有常驻售后服务机构，处理所有报修服务，该服务必须是24小时提供的，在接到使用单位报修通知后2小时内维修人员应赶到现场，并进行连续维修，直到故障完全排除，设备恢复正常为止。该机构须备有足够的零备件，以满足使用单位的维修需要。

3.3.1.2  卖方必须为设备提供为12个月的免费保修期，时间从验收合格并正式移交使用单位之日算起。保修期内由于设备质量原因造成的损伤和毁坏，卖方必须免费修复和更换，该部分的保修期重新计算。

3.3.1.3  保修期结束前必须由卖方的工程师和使用单位代表一起对设备进行一次全面测试和检查。任何问题卖方必须负责解决，并得使用单位代表的认可。

3.4      备件供应

3.4.1    在保修期内，由于质量因素而造成的故障和损坏，备件均由卖方免费提供维修和更换。

3.4.2    投标方在投标时须提交一份易损易耗配件及清单。

3.4.3    卖方提供招标设备全部备件的时限不得低于10年；设备在使用期内，若发生备件改型而需要

对设备进行改装时，由卖方免费予以解决。

第四章  技术说明书

- 总则

- 招标方拟为虎门渡口称重项目配套5套秤台式轴重秤,检测过衡车辆的每根轴的承载重量，并将每轴（组）重量自动进行累加得到总重，同时，可以检测过衡车辆的车速并判别其轴型和车型，通过与收费站的计算机管理系统连接，自动判别车辆超载情况,供货和安装（含土建安装）由投标方完成。

- 招标范围详见第四节（供货范围）。

- 技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关国家标准和规范的条文，投标方应根据技术规范的要求，完成设计和制造，并提出相应的国家标准和规范。

- 投标方如对本技术规范有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。如投标方没有以书面形式明确提出异议，那么投标方设备应该满足技术规范的所有要求。

- 招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体项目和条件由双方商定。

- 本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 投标方有责任配合招标方进行工程设计，包括应招标方要求参加设计联络会。

- 此称重系统项目为交钥匙工程，投标方根据招标方提供的技术参数和要求负责全部供应设备的设计、制造、运输、安装（含土建）、调试、技术资料移交、人员培训等工作。

- 投标方提供纸质版投标文件。

- 项目概况

  - 项目地理位置

广东省广州市南沙区港前大道北。

  - 气象条件

广州境内北回归线中部偏北穿过，水源充沛，气候温和，春秋相连，年平均气温21.8℃，年降雨量1932.7毫米，平均日照2023小时，无霜期长达345天。 1月均温12.8℃，7月均温28.4℃，年均降水量1814毫米。

  - 地震设防烈度： 7 度。

  - 设备运行条件

设备安装地点：广东省广州市南沙区港前大道北2号，室外露天布置。秤台式轴重秤系统工作于室外，应适应广州地区高温、潮湿、多雨等气候条件，秤台式轴重秤系统必须满足长期、连续、自动运行的要求。

- 主要技术要求

称重系统是一个完整的、可以独立工作的子系统，对于车道控制器来说，该子系统（称重设备）为一台独立外设。

称重系统由秤台式轴重秤、计重控制柜、红外车辆分离器、轮胎识别器、感应线圈（收尾线圈）、处理机箱、相应软件以及设备生产厂家认为必须配套的部件等部分组成的独立系统。传感器主要完成车轴的称重、速度检测、轴型判断等工作，并通过传感器输出信号，经处理机处理后在数字显示仪表上显示，显示内容同时通过通讯接口传输给车道控制器。

主要指标：

- 静态称量准确度：符合JJG 539-1997 级

- 动态称量准确度：车辆整车总重量准确度符合JJG 907-2006 的5级。具体指标要求：

| 计量速度范围 | 整车总重量准确度 |  | 重复性变差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 首次检定和后续检定 | 使用中检定 |  |
| 车速0～15km/h | ≤±2.5% | ≤±5% | ≤5% |

- 轴间距测量精度（没有明显加减速情况下）：≤±0.15m

- 测速相对误差：≤±10%

- 工作环境：

  - 温度： -30℃～+80℃

  - 湿度：  0～95%RH（无冷凝）

- 设备的防护等级：

  - 称重传感器：IP68

- 秤台有效尺寸(宽×长)：

  - 3200mm×800mm（标准车道）

- 称重平台：能对各轴分别进行计量，计量线性良好

  - 标准轴重：≥30t（每轴）

  - 过载能力（轴载）：≥150% F.S.（每轴）

  - 刚度（[1/f]）：  ≥1600（面板厚度：16mm）

  - 限位形式：无间隙限位，确保秤台受冲击时没有明显的晃动，以免对精度造成影响

  - 下支承秤台式结构，侧边维修孔，基坑内置排水冲洗装置，不需要大型机械和专用工具可维修和清淤。维修孔有安全盖，确保行车安全。

- 不超过最大过载能力下，秤体及传感器设计疲劳寿命≥300万次

- 当秤台及传感器发生故障，仪表可显示故障代码，并通过RS232端口发送到收费计算机

  - 称重传感器

结构：压柱式，不锈钢外壳，激光焊接密封

精度：OIML C3

- 受检车辆动态过衡速度：0～30km/h（允许轮轴在秤台上停留、来回倒车、走S形）

- 最小分车距离：

  - 光幕：≤200mm

  - 地感线圈：≤2000mm

- 光幕安装高度可调范围：400mm～1600mm

- 设备平均无故障时间（MTBF）：≥20000h

- 设备标定周期：≥ 1年

- 工作电源：交流220V AC(-15%～+10%)，50Hz±2%

主要功能

- 能对静态或低速通过的车辆进行称重

- 能对车辆进行自动分离；由于收费闸口交通量大，称重车道通过车辆较多，可能出现如下特殊情况：两辆车间距较近时，同时在称重区域行驶；车辆排队，有车辆停止于称重区域；挂车通过称重区域。上述特殊情况均可能使得车辆分离器误判断而造成多车或少车，投标人必须针对这些特殊情况给出确实可行的车辆分离技术方案，以保证称重检测数据与车辆的一一对应关系

- 能检测车辆的轴、轴组及整车重量

- 能检测车辆通过车道时的速度

- 能基本区分车型；

- 仪表具有开机自检、空闲时自检、零点补偿校准和温度自动补偿功能。

- 仪表具有大屏幕液晶显示屏，可中文显示工作状态、轴（组）重、总重、速度等数据。

- 仪表具有硬件校准设定开关，只有在校准设定状态操作员才可以进入设定菜单，对轴重秤进行校准操作。

- 仪表壳体具有机械铅封装置，以防止非授权人员更改校准开关状态。

- 控制柜具有门锁，工作时非服务人员不能操作称重仪表。

- 正常使用状态下整体系统平均无故障时间大于 20000小时。

- 设备长期稳定性好，车道设备平均标定周期大于12个月。

- 仪表具有开机自检、空闲时定时自检、零跟踪功能。称重传感器具有温度自动补偿功能。

- 仪表具有RS232接口，可取得显示屏显示检测数据。

- 控制柜具有安全门锁，工作状态时防止非授权人员操作称重仪表。

- 加厚钢板控制柜、铝合金防腐光幕罩、船用防腐涂料，确保设备在工作寿命中防腐能力。

- 可自动识别分离车辆，自动累计车辆总重、车型和速度。

- 动/静态称重功能，在车辆轮轴停在秤台上时可准确称量、车型识别。

- 标准RS232/RS385数据接口，可自动将车辆总重、轴（组）重、轴型、轴距、车速、加速度、超限信息、检测时间等检测信息上传至车道计算机。

- 仪表具有先进先出缓存功能，可储存最近15笔称重数据及车型数据。在车道计算机复位、关闭、故障时仪表缓存的检测数据不会丢失。

- 具有动态链接库接口，收费软件可通过动态链接库查询、同步、删除车辆检测信息。

- 内置倒车处理逻辑，解决了车辆在衡器附近因倒车、停滞而产生的多轴、多车问题，确保车型、轴型判断准确。

- 系统具有部件（传感器、光幕、地感、胎型识别器等）故障自诊断功能，故障信息可上传到车道计算机。

- 系统能够在无人指示状态下7X24小时全天候连续运行。

- 内置WatchDog功能，在系统死机时可自动复位。

- 具有开机自检、空闲时自检、零点校正和温度补偿功能。

- 数据通讯具有CRC校验，在通讯故障时可自动重传数据。

系统组成及工作流程

秤台式轴重秤系统，主要由以下几部分组成：

- 轴重衡：含预埋整体框架、秤体、限位装置、称重传感器、接线盒、信号电缆；其中传感器为柱式不锈钢传感器，露天放置，环境恶劣，而且过车频次高，应具有足够的强度、刚度，以保证较长时间的疲劳寿命，应满足以下功能要求：

·坚固耐用，温度范围广；

·免维护，不需清理和保养；

·速度允许范围宽；

·实际车轮载荷与整体轮胎压力成线性关系；

·精度高，置信度高(> 98%)，只有车轮压在弯板上时才有信号输出；

·横行一致性好，避免车辆压边；

·整体式结构本身所具有的防水、防尘性能。

轴重秤主要性能指标：

·可对各轴（轴组）分别计量并且计量线性良好；；

·最大过载能力：≥ 150%；

·有效测量车速范围：0～20Km/h，允许轮轴停在秤台上；

·车辆匀速通过秤台，行驶速度 ≤ 20Km/h时，动态总质量称量相对误差：≤ ±2.5%，重复性误差：≤ 5%；

·横向一致性：≤ 1.5%；

·当传感器发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息；

·工作环境：a）温度：－20℃～＋60℃；b）相对湿度：0～95%；

· 防护等级：IP67 IP68。

- 光幕系统：含成对配置的光幕、控制器、光幕罩等

性能指标：

在良好天气时，要求分离判断正确率99.5%以上；

在恶劣天气时，要求分离判断正确率98%以上；

要求光栅红外发射管的最高高度：≥ 1500mm～2000mm；

红外发射管的最低高度：≤ 400mm；

在此范围内，最小分辨物的尺寸不大于50mm；

两车可分离的最小间距应该不大于200mm；

光栅窗口必须能够防止凝露、结霜；

当光栅发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息；

工作环境：

温度：-40℃～+80℃；

相对湿度：0～95%RH；

防护等级：IP65。

- 轮胎识别器系统：含一组轮胎识别传感器（普通车道14只、超宽车道16只）及相关附件

能够正确分辨胎型，对总重5T以上的车辆要求判断正确率达到98%以上；

·当轮胎识别器发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息；

·  工作环境：

温度：-30℃～+80℃；

相对湿度：0～95%RH。

- 地感线圈：含地感线圈及控制器

在红外线车辆分离器发生故障时，自动切换为使用线圈，对车辆进行分离和辅助收尾；

·收尾线圈在车距不少于2m时，判断精度 ≥ 99％；

·尺寸要求：1m×2m；

·当线圈发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息；

·工作环境：

温度：-40℃～+80℃；

相对湿度：0～95%RH。

5） 动态控制器： 含称重仪表、电源、防雷器件、光幕电加热电源、车辆检测器和接线端子等。

称重仪表具有外设自检功能，可将光幕、地感、轮胎识别器、传感器的工作状态通过RS232串口传输给收费计算机。

·称重仪表内置通讯缓存区，在设备与收费计算机通讯故障时可缓存检测数据，在通讯恢复时可重新上传给收费计算机。

·称重仪表应具有与收费计算机的通讯状态指示，在收费计算机与称重设备通讯故障时快速排除故障。

·称重仪表应具有硬件设置开关，开关设置后可保护计量参数不被修改。

·称重仪表应为独立仪表，壳体上具有硬件铅封装置，设置铅封后不能打开壳体改变硬件保护开关，不能修改计量参数。

·防护等级：IP65。

·控制柜应内置电源防雷保护。

·控制柜应提供RS232通讯接口保护。

·中文液晶显示，中文键盘，便于操作和维护

- 设备供货范围

| 序 号 | 说 明 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴重秤秤体（3.2m，含秤台、框架、传感器等） | 5套 |
| 2 | 动态称重仪表 | 5 台 |
| 3 | 现场控制柜（含电气系统，防雷器件，接线盒） | 5 套 |
| 4 | 光幕系统 | 5套 |
| 5 | 地感线圈及车检器 | 5 套 |
| 6 | 轮胎识别器系统 | 5套 |
| 7 | 通讯电缆 | 5根 |
| 8 | 运输、安装调试（含土建）、首次检定 | 5套 |

投标方应在中标并合同签署后10天内，完成详细设计并提交招标方所需的全部技术资料；合同签署后甲方书面通知送货日期后一个月内完成现场供货、安装完成、调试条件。安装调试完成后15天内完成合同设备检定、验收工作（中标方进行首次检定，招标方协助）。

- 安装要求

1、项目实施前，承包人必须进行实地考察，并提供路面破除和重新铺设的施工图纸，设备安装施工图和施工方案。

2、土建施工时，投标方应及时提供基础施工所需的预埋件，施工完成后做好基础施工的复核工作。

3、设备安装后，由投标方负责进行设备的调试，并记录设备调试记录，负责新设备的第一次计重标定。

4、设备安装尽量保证收费道口的畅通。根据现场的实际车辆通行情况，服从收费站的调度和管理，要有在施工过程中临时恢复车辆通行的保障措施。

- 技术文件及图纸提交

（1）投标方中标后7天内，提供用于设计的图纸和资料4套及1套电子版本（Autocad）；

（2）投标方向招标方提供完整的有关储存、验收、安装、调试、运行及维修方面技术资料四套；投标方向使用方提供技术文件与图纸如下：

产品合格证（包括主要外购件）；产品安装使用说明书；设备操作运行说明书；质量检验证书；各部件及设备说明书；技术参数表；电气及控制原理资料；设备基础图及有关软硬件接口资料。

第五章  投标书格式

5.1                                投 标 函

致：广东番禺虎门汽车渡轮有限公司：

根据贵公司的           号（标书编号）招标采购       （货物名称），正式授权下述签字人        姓名和职务)代表投标人                              （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式贰份。

一、投标函

二、投标一览表、投标报价表

三、技术参数响应及偏离表

四、商务条款响应及偏离表（服务承诺）

五、主要零部件维修需求表

据此函，投标人兹宣布同意如下：

（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(2)投标人已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

(3)我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为合同的附件。

(4)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(5) 一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

(6)我们愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

(7)我们完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

(8)我们完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

(9)我们知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我们承诺：我们如果有上述行为的话，我们将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

(10)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位代表姓名（签字）：

移动电话：

投标单位名称：

公    章：

日    期：                 年     月     日

5.2                                                      投标一览表

投标人名称（加盖公章）：

投标编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国别/原产地 | 交货期 | 投标总价 | 有无投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：                                                                                                                 货币单位：万元(人民币)

备注：1.以上报价表中的价格包括购买、税费、运输、调试、验收、售后服务、培训和其他相关费用。

投标人代表签字及盖章：

5.3                                投 标 报 价 表

| 序号 | 说 明 |  | 单价(RMB) | 数量 | 合计(RMB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型公路车重车型检测系统 （普通车道），每套包括： 1)轴重秤秤体，3.2m（含秤台、框架、传感器等） 2)现场控制柜（含电气系统，防雷器件，接线盒） 3)轮胎识别器系统（普通车道） 4)光幕系统 5)地感线圈及车检器 6)动态称重仪表 7）通讯电缆 | 1套 1套 1套 1对 1套 1台 30米 |  |  |  |
| 2 | 包装费 |  |  |  |  |
| 3 | 传感器 |  |  |  |  |
| 4 | 运输、保险费用 |  |  |  |  |
| 5 | 土建、电气安装调试服务费 |  |  |  |  |
| 6 | 首次检定费 |  |  |  |  |
| 7 | 合计含税总价（含土建）： |  |  |  |  |

5.4                        法人授权委托书（格式）

本授权书声明：            公司（工厂）的         （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权            （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加广东番禺虎门汽车渡轮有限公司            （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无权转委托权，特此委托。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称（公章）：

日    期：

5.5                    制造商对投标人的投标授权书（或代理证明）

致：

我们                 (制造商名称)，主要经营地点设在                      。 兹指派主要营业地点设在                    的                  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方（在中国）办理贵方第         号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予              （投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认              （投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年    月    日签署本文本，              （投标人名称）于     年   月   日接受此件，以此为证。

销售公司/代理商名称（盖章）                    制造商名称(盖章)

签字人职务和部门                               签字人职务和部门

签字人签名                                     签字人签名

5.6                           技术规格偏离表

投标人名称：                      招标编号

| 序号 | 投标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术应答 | 偏离说明 | 选择提议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如果投标人在本标书中的技术说明中有存在偏离，投标人必须在上表内仔细说明。偏离的原因和其他选择的提议也必须申明。

2. 请在偏离说明中注明是“正偏离”还是“负偏离”。

3. 招标文件条目号一栏注明页码。

投标人签名：

公章：

5.7                            商务条款偏离表

投标人名称：                      招标编号

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.招标文件条目号一栏注明页码。

2.请在偏离说明中注明是“正偏离”还是“负偏离”。

投标人签名：

公章：